APT FILE PATH : /var/cache/apt/archives/

Etape 1 : Installation de l’image ubuntu

SUIVRE CE VIDEO :

https://www.youtube.com/watch?v=GVgMM_TFeOw

https://github.com/DavidUnboxed/Ubuntu-20.04-WiFi-RaspberyPi4B/blob/master/Files%20to%20Copy%20to%20SD%20Card/user-data

Les versions des logiciels et des images sont très importantes, sinon l’installation ne se fait pas :

> Installer balena etcher

> Flasher l’image de ubuntu 64bit arm (ubuntu-20.04-preinstalled-server-arm64+raspi.img.xz) en utilisant balena etcher

- Cliquer sur flash

Ajouter la configuration network-config, enregistrer en tant que UTF-8

Choix de configuration : statique ou dynamique

- Configuration pour une adresse dynamique

# This file contains a netplan-compatible configuration which cloud-init

# will apply on first-boot. Please refer to the cloud-init documentation and

# the netplan reference for full details:

#

# https://cloudinit.readthedocs.io/

# https://netplan.io/reference

#

# Some additional examples are commented out below

version: 2

renderer: networkd

ethernets:

eth0:

dhcp4: true

optional: true

wifis:

wlan0:

dhcp4: true

optional: true

access-points:

"imsicatcher":

password: "imsicatcher"

Configuration pour le cas d’une adresse statique :

# This file contains a netplan-compatible configuration which cloud-init

# will apply on first-boot. Please refer to the cloud-init documentation and

# the netplan reference for full details:

#

# https://cloudinit.readthedocs.io/

# https://netplan.io/reference

#

# Some additional examples are commented out below

version: 2

renderer: networkd

ethernets:

eth0:

dhcp4: true

optional: true

wifis:

wlan0:

dhcp4: no

addresses: [192.168.43.205/24]

gateway4: 192.168.43.1

nameservers:

addresses: [192.168.43.1,8.8.8.8,8.8.4.4]

access-points:

"alcatel POP 4 3a8a":

password: "mi0123456789"

- Démarrer l’AP concerné

- Win+R  puis cmd et tapez ipconfig

- Rechercher carte réseau sans fil

- Faire une recherche approfondie sur le réseau (dans mon cas 192.168.43.1 – 192.168.43.255) en utilisant de préférence freeipscanner (à telecharger) ou namp

Dans le cas d’adresse statique : ubuntu devra être l’adresse statique que vous avez mentionnée 192.168.43.205

(PARFOIS LE PREMIER DEMARRAGE NE MONTRE PAS LE RPI connecté au WIFI, enlever l’alimentation de rpi et redémarrez le rpi)

- Tester :

Pour la configuration dynamique

ping 192.168.43.124

Pour la configuration statique

ping 192.168.43.205

- Installer putty puis entrer l’adresse ip et accéder via ssh

Pour le cas de l’adressage statique : tapez 192.168.43.205

- Cliquez sur OK

- Tapez comme login : ubuntu et mdp : ubuntu puis renouvelez-en (imsicatcher ou ubuntupi) (putty se ferme automatiquement)

REMARQUES : Erreur lors de la connexion ssh

Veuillez attendre un peu et puis ré-utiliser putty

- Ré-entrer l’addresse IP via putty avec le nouveau mot de passe

- Tapez sudo su

Etape 2 : Installation Desktop xfce et tiger VNC

SUIVRE CE TUTORIEL : https://bytexd.com/how-to-install-configure-vnc-server-on-ubuntu/

rm -rf /var/lib/apt/lists/lock

sudo apt update

rm -rf /var/lib/dpkg/lock-frontend

rm -rf /var/lib/dpkg/lock

sudo apt-get install xfce4 xfce4-goodies

# INSTEAD : sudo apt-get install ubuntu-desktop-minimal

sudo apt-get install tigervnc-standalone-server

- Changer mot de passe (ubuntu) de vnc en utilisant  la commande:

vncserver

vncserver -kill :1

nano /root/.vnc/xstartup

#!/bin/sh

# Start up the standard system desktop

unset SESSION_MANAGER

unset DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS

/usr/bin/startxfce4

[ -x /etc/vnc/xstartup ] && exec /etc/vnc/xstartup

[ -r $HOME/.Xresources ] && xrdb $HOME/.Xresources

x-window-manager &

chmod  +x /root/.vnc/xstartup

vncserver -localhost no :1

- Telecharger puis installer vncviewer sous windows, puis tapez addresseip:1

Dans mons cas 192.168.43.124:1

- Fermer VNCviewer

nano /etc/systemd/system/vncserver@.service

[Unit]

Description=Start TigerVNC server at startup

After=syslog.target network.target

[Service]

Type=forking

User=ubuntu

Group=ubuntu

WorkingDirectory=/home/ubuntu

PIDFile=/home/ubuntu/.vnc/%H:%i.pid

ExecStartPre=-/usr/bin/vncserver -kill :%i > /dev/null 2>&1

ExecStart=/usr/bin/vncserver -depth 24 -geometry 1280x800 -localhost :%i

ExecStop=/usr/bin/vncserver -kill :%i

[Install]

WantedBy=multi-user.target

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl enable vncserver@1.service

vncserver -kill :1

sudo systemctl enable vncserver@1.service

nano launch_desktop.sh

#! /bin/sh

vncserver -kill :1

vncserver -localhost no:1

chmod +x launch_desktop.sh

RESUME POUR OUVRIR UNE SESSION VNC :

- Tapez adresse ip via putty

- Tapez login et mdp

- sudo su

- bash launch_desktop.sh

- Lancer vncview

- Tapez addresse_ip :1

- Tapez mdp : ubuntu

Etape 4 : Installation de l’IMSI-Catcher

Suivre le tutoriel de Bastien Baranoff (j’ai changé /opt/IMSI_Catcher en /root/Desktop/IMSI_Catcher) :

apt-get install alsa-base alsa-oss alsa-utils

apt-get install oss-compat

modprobe snd-pcm-oss

modprobe snd-mixer-oss

mkdir /root/Desktop/IMSI_Catcher

cd /root/Desktop/IMSI_Catcher

(commande en un seul ligne)

apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com 3B4FE6ACC0B21F32 40976EAF437D05B5

apt-get install gcc-9 g++-9 gcc-10 g++-10 git -y

mousepad /etc/apt/sources.list

- Ajouter à la fin :

# adding this one

deb http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports xenial main restricted universe multiverse

apt update

apt-get install gcc-4.9 g++-4.9 gcc-7 g++-7 -y

mousepad /etc/apt/sources.list

- changer à la fin  en :

# adding this one

# deb http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports xenial main restricted universe multiverse

apt update

(commande en un seul ligne)

apt-get install -y build-essential libusb-1.0-0-dev libsqlite3-dev libsctp-dev libgmp-dev libx11-6 libx11-dev flex libncurses5 libdbd-sqlite3 libdbi-dev libncurses5-dev libncursesw5 libpcsclite-dev zlib1g-dev libmpc3 lemon aptitude libtinfo-dev libtool shtool autoconf git-core pkg-config make libmpfr-dev libmpc-dev libtalloc-dev libfftw3-dev libgnutls28-dev libtool-bin libxml2-dev sofia-sip-bin libsofia-sip-ua-dev sofia-sip-bin libncursesw5-dev bison libgmp3-dev alsa-oss

(commande en un seul ligne)

update-alternatives --install /usr/bin/gcc gcc /usr/bin/gcc-4.9 49 --slave /usr/bin/g++ g++ /usr/bin/g++-4.9

(commande en un seul ligne)

update-alternatives --install /usr/bin/gcc gcc /usr/bin/gcc-7 70 --slave /usr/bin/g++ g++ /usr/bin/g++-7

(commande en un seul ligne)

update-alternatives --install /usr/bin/gcc gcc /usr/bin/gcc-9 90 --slave /usr/bin/g++ g++ /usr/bin/g++-9

(commande en un seul ligne)

update-alternatives --install /usr/bin/gcc gcc /usr/bin/gcc-10 100 --slave /usr/bin/g++ g++ /usr/bin/g++-10

mousepad /etc/apt/sources.list

Ajouter à la fin :

# adding this another one

deb http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic main restricted universe multiverse

apt update

apt-get install -y gcc-5 g++-5 libssl1.0-dev

(commande en un seul ligne)

update-alternatives --install /usr/bin/gcc gcc /usr/bin/gcc-5 50 --slave /usr/bin/g++ g++ /usr/bin/g++-5

mousepad /etc/apt/sources.list

changer à la fin  en :

# adding this another one

# deb http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic main restricted universe multiverse

apt  update

update-alternatives --set gcc /usr/bin/gcc-4.9

TOUS LES DEB SE TROUVENT DANS : /var/cache/apt/archives/

apt remove texinfo

cd /root/Desktop/IMSI_Catcher/

wget http://ftp.gnu.org/gnu/texinfo/texinfo-4.13.tar.gz

tar xvf texinfo-4.13.tar.gz

cd texinfo-4.13

./configure --build=aarch64-unknown-linux-gnu

make -j$(nproc)

make -j$(nproc) install

ldconfig

CREATION COMPTE: imsicatcher.bastienbaranoff@gmail.com

Mdp  : IMSIBB9874563210

User name github : ImsicatcherBastienbaranoff

UTILISER GCC-9

update-alternatives --set gcc /usr/bin/gcc-9

cd /root/Desktop/IMSI_Catcher

Telecharger gnuarm_for_ubuntu : https://drive.google.com/drive/folders/11CPg-WdmBTo9DCexn_FVHiQ7yFOM6Z11?usp=share_link

unzip gnuarm_for_ubuntu.zip

cd gnuarm

chmod +x gnu-arm-build.2.sh

bash gnu-arm-build.2.sh

BOIRE QUELQUES BIERRES PARCE QUE CA VA PRENDRE ENVION 5H :

Le path se trouve dans : /root/Desktop/IMSI_Catcher/gnuarm/install/bin

(commande en un seul ligne)

export PATH=$PATH:/root/Desktop/IMSI_Catcher/gnuarm/install/bin

cd /root/Desktop/IMSI_Catcher

git clone git://git.osmocom.org/libosmocore.git

cd libosmocore

git checkout 1.3.0

cd ..

apt-get install zip

zip -r libosmocore_for_ubuntu.zip libosmocore/

cd libosmocore

autoreconf -i

./configure

make -j$(nproc)

make   -j$(nproc) install

ldconfig

cd /root/Desktop/IMSI_Catcher

git clone git://git.osmocom.org/libosmo-dsp.git

zip -r libosmo-dsp_for_ubuntu.zip libosmo-dsp/

cd libosmo-dsp

autoreconf -i

./configure

make -j$(nproc)

make  -j$(nproc) install

ldconfig

cd /root/Desktop/IMSI_Catcher

git clone https://github.com/osmocom/osmocom-bb trx

cd trx

git checkout jolly/testing

cd src

wget https://github.com/bbaranoff/telco_install_sh/raw/main/trx.highram.bin

(commande en un seul ligne)

sed -i -e  's/#CFLAGS += -DCONFIG_TX_ENABLE/CFLAGS += -DCONFIG_TX_ENABLE/g' target/firmware/Makefile

cd ../..

zip -r trx_for_ubuntu.zip trx/

cd trx/src

#mousepad /etc/apt/sources.list

# adding this last one

#deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ zesty main

#deb-src http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ zesty main

#apt update

#apt-get install python-minimal

REMARQUES : PAS BESOIN DE CE COMMANDE

sudo ln -s /usr/bin/python2 /usr/bin/python

INSTALLATION DE TRX :

make  HOST_layer23_CONFARGS=--enable-transceiver

AFFICHAGE DES FICHIERS BIN

#apt remove python-minimal

#mousepad /etc/apt/sources.list

#Changer en :

# adding this last one

# deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ zesty main

# deb-src http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ zesty main

#apt update

apt-get install -y libortp-dev

cd /root/Desktop/IMSI_Catcher

git clone https://github.com/osmocom/libosmo-abis

cd libosmo-abis

git checkout 0.8.1

cd ..

zip -r libosmo-abis_for_ubuntu.zip libosmo-abis/

cd libosmo-abis

(commande en un seul ligne)

autoreconf -fi && ./configure --disable-dahdi && make -j$(nproc) && make -j$(nproc) install &&ldconfig

cd /root/Desktop/IMSI_Catcher

git clone https://github.com/osmocom/libosmo-netif

cd libosmo-netif/

git checkout 0.7.0

cd ..

zip -r libosmo-netif_for_ubuntu.zip libosmo-netif/

cd libosmo-netif

(commande en un seul ligne)

autoreconf -fi && ./configure && make -j$(nproc) && make -j$(nproc) install && ldconfig

cd /root/Desktop/IMSI_Catcher

git clone https://github.com/osmocom/openbsc

zip -r openbsc_for_ubuntu.zip openbsc/

cd openbsc/openbsc

(commande en un seul ligne )

autoreconf -fi && ./configure --with-lms && make -j$(nproc) && make -j$(nproc) install && ldconfig

cd /root/Desktop/IMSI_Catcher

git clone https://github.com/osmocom/osmo-bts

cd osmo-bts

git checkout 0.8.1

cd ..

zip -r osmo-bts_for_ubuntu.zip osmo-bts/

cd osmo-bts

(commande en un seul ligne )

autoreconf -fi && ./configure --enable-trx && make -j$(nproc) && make -j$(nproc) install && ldconfig

cd /root/Desktop/IMSI_Catcher

(commande en un seul ligne )

wget https://github.com/bbaranoff/telco_install_sh/raw/main/opencore-amr-0.1.5.tar.gz

tar xvzf opencore-amr-0.1.5.tar.gz

cd opencore-amr-0.1.5

./configure

make -j$(nproc)

make -j$(nproc) install

ldconfig

cd /lib/modules/$(uname -r)/build/certs

(commande en un seul ligne )

openssl req -new -x509 -newkey rsa:2048 -keyout signing_key.pem -outform DER -out signing_key.x509 -nodes -subj "/CN=Owner/"

cd /root/Desktop/IMSI_Catcher

git clone https://github.com/isdn4linux/mISDN

cd mISDN

(commande en un seul ligne )

wget https://raw.githubusercontent.com/bbaranoff/PImpMyPi/main/octvqe.patch

cd ..

zip -r mISDN_for_ubuntu.zip mISDN/

cd mISDN

rm -Rf /lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/isdn/hardware/mISDN

rm -Rf /lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/isdn/mISDN/

(commande en un seul ligne )

cp /boot/System.map-$(uname -r) /usr/src/linux-headers-$(uname -r)/System.map

(commande en un seul ligne )

ln -s /lib/modules/$(uname -r)/build /lib/modules/$(uname -r)/source

aclocal && automake --add-missing

./configure

patch -p0 < octvqe.patch

make modules

cp -rn standalone/drivers/ /lib/modules/$(uname -r)/kernel

Rémarques :

NE PAS UTILISER CLASSIQUE COMPILATION SINON RPI CRASH

cp  standalone/drivers/isdn/mISDN/modules.order /usr/src/linux-headers-$(uname -r)

cp -rn /usr/lib/modules/$(uname -r)/. /usr/src/linux-headers-$(uname -r)

make -j$(nproc)  modules_install

depmod -a

update-alternatives --set gcc /usr/bin/gcc-7

apt install bison flex -y

cd /root/Desktop/IMSI_Catcher

git clone https://github.com/isdn4linux/mISDNuser

zip -r mISDNuser_for_ubuntu.zip mISDNuser

cd mISDNuser

make -j$(nproc)

./configure

make -j$(nproc)

make  -j$(nproc) install

ldconfig

cd example

./configure

make -j$(nproc)

make -j$(nproc) install

ldconfig

cd /root/Desktop/IMSI_Catcher

(commande en un seul ligne )

wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/releases/asterisk-11.25.3.tar.gz

tar zxvf asterisk-11.25.3.tar.gz

cd asterisk-11.25.3

apt-get install libncurses-dev libxml2-dev

(commande en un seul ligne )

wget https://raw.githubusercontent.com/bbaranoff/telco_install_sh/main/tcptls.patch

patch -p1 < tcptls.patch

cd ..

zip -r asterisk-11.25.3_for_ubuntu.zip asterisk-11.25.3

cd asterisk-11.25.3

./configure

make -j$(nproc)

make -j$(nproc) install

make -j$(nproc) samples

make -j$(nproc) config

ldconfig

update-alternatives --set gcc /usr/bin/gcc-5

cd /root/Desktop/IMSI_Catcher

git clone https://github.com/fairwaves/lcr

cd lcr

(commande en un seul ligne)

wget https://raw.githubusercontent.com/bbaranoff/PImpMyPi/main/ast_lcr.patch

cd ..

zip -r lcr_for_ubuntu.zip lcr/

cd lcr

autoreconf -i

patch -p0 < ast_lcr.patch

./configure --with-sip --with-gsm-bs --with-gsm-ms --with-asterisk --with-misdn

make -j$(nproc)

make -j$(nproc) install

ldconfig

cp chan_lcr.so /usr/lib/asterisk/modules/

(possible erreur network-config)

#apt-get autoremove python2.7-minimal

#apt-get install alsa-base alsa-oss alsa-utils

#apt-get install oss-compat

modprobe snd-pcm-oss

modprobe snd-pcm

modprobe snd-mixer-oss

modprobe mISDN_core

modprobe mISDN_dsp

REDEMARREZ L’ORDINATEUR

modprobe snd-pcm-oss

modprobe snd-pcm

modprobe snd-mixer-oss

modprobe mISDN_core

modprobe mISDN_dsp

cd /root/Desktop/IMSI_Catcher

mousepad modprobe_all.sh

#! /bin/bash

modprobe snd-pcm-oss

modprobe snd-pcm

modprobe snd-mixer-oss

modprobe mISDN_core

modprobe mISDN_dsp

echo "all modprobe OK"

bash modprobe_all.sh

rm -rf /usr/local/etc/lcr

mkdir -p /usr/local/etc/

git clone https://github.com/bbaranoff/lcr_conf

git clone https://github.com/bbaranoff/lcr_conf  /usr/local/etc/lcr/

sudo chmod 755 /usr/local/etc/lcr

sudo chmod 644 /usr/local/etc/lcr/*

wget https://raw.githubusercontent.com/bbaranoff/telco_install_sh/main/sip.conf

(commande en un seul ligne)

wget https://raw.githubusercontent.com/bbaranoff/telco_install_sh/main/extensions.conf

wget https://raw.githubusercontent.com/bbaranoff/telco_install_sh/main/openbsc.cfg

cd /etc/asterisk

mv sip.conf sip.conf.bak

mv extensions.conf extensions.conf.bak

wget https://raw.githubusercontent.com/bbaranoff/telco_install_sh/main/sip.conf

wget https://raw.githubusercontent.com/bbaranoff/telco_install_sh/main/extensions.conf

mkdir /root/Desktop/IMSI_Catcher/nitb

cd /root/Desktop/IMSI_Catcher/nitb

wget https://raw.githubusercontent.com/bbaranoff/telco_install_sh/main/openbsc.cfg

wget https://raw.githubusercontent.com/bbaranoff/telco_install_sh/main/nitb.sh

chmod +x nitb.sh

cd /root/Desktop/IMSI_Catcher

git clone https://github.com/bbaranoff/telco_install_sh

zip -r telco_install_sh_for_ubuntu.zip telco_install_sh/

apt-get install terminator

cd /root/Desktop/IMSI_Catcher

chmod 777 -R launch_all_bts/*

update-alternatives --config x-terminal-emulator

apt-get install wireshark

SUIVRE LE README DANS

In https://github.com/bbaranoff/telco_install_sh

----------------------------------------------------

OSMOCOM KARLI

- git clone git://git.osmocom.org/osmocom-bb.git

- cd osmocom-bb

- git checkout 4f677e6ba8434dab376495cd996d140548fa6e93

- mousepad src/target/firmware/Makefile

- DECOMMENTER : CFLAGS += -DCONFIG_TX_ENABLE/CFLAGS += -

- cd ..

- zip -r osmocom-bb_for_ubuntu.zip osmocom-bb/

- cd osmocom-bb/src

DO NOT USE make -j

- make

apt install libtool shtool automake dahdi-source libssl-dev sqlite3 libsqlite3-dev libsctp-dev libfftw3-dev libfftw3-3 autoconf libsctp-dev libgnutls28-dev libcurl4-gnutls-dev git-core pkg-config make gcc gcc-arm-none-eabi doxygen libtalloc-dev libpcsclite-dev libusb-1.0-0-dev