Exercice 1 :  Installation des environnements

- Téléchargez ubuntu20.04 destiné pour raspberry  pi pour la suite des TP

- Téléchargez balena etcher pour insérer l’image dans une carte mémoire

- Enlever la carte puis réinsérer dans l’ordinateur pour configurer network-config (dynamique ou statique).

Pour le cas d’adressage dynamique : Installer dans l’ordinateur freeipscanner ou bien nmap (n’utiliser pas advanced ip scanner)

- Insérer carte mémoire et démarrez raspberry pi

- Configurer les mots des passes

- Installer

AVANT DE FAIRE L’EXERCICE : SUIVRE CE VIDEO :

https://www.youtube.com/watch?v=GVgMM_TFeOw

https://github.com/DavidUnboxed/Ubuntu-20.04-WiFi-RaspberyPi4B/blob/master/Files%20to%20Copy%20to%20SD%20Card/user-data

REPONSES :

Etape 1 : Installation de l’image ubuntu

SUIVRE CE VIDEO :

https://www.youtube.com/watch?v=GVgMM_TFeOw

https://github.com/DavidUnboxed/Ubuntu-20.04-WiFi-RaspberyPi4B/blob/master/Files%20to%20Copy%20to%20SD%20Card/user-data

Les versions des logiciels et des images sont très importantes, sinon l’installation ne se fait pas :

> Installer balena etcher

> Flasher l’image de ubuntu 64bit arm (ubuntu-20.04-preinstalled-server-arm64+raspi.img.xz) en utilisant balena etcher

- Cliquer sur flash

Ajouter la configuration network-config, enregistrer en tant que UTF-8 et UNIX-LF (avec notepad ++) dans :

- Encodage > UTF-8

- Edition > Convertir les sauts de ligne > unix LF

Choix de configuration : statique ou dynamique

- Configuration pour une adresse dynamique

# This file contains a netplan-compatible configuration which cloud-init

# will apply on first-boot. Please refer to the cloud-init documentation and

# the netplan reference for full details:

#

# https://cloudinit.readthedocs.io/

# https://netplan.io/reference

#

# Some additional examples are commented out below

version: 2

renderer: networkd

ethernets:

eth0:

dhcp4: true

optional: true

wifis:

wlan0:

dhcp4: true

optional: true

access-points:

"imsicatcher":

password: "imsicatcher"

Configuration pour le cas d’une adresse statique :

# This file contains a netplan-compatible configuration which cloud-init

# will apply on first-boot. Please refer to the cloud-init documentation and

# the netplan reference for full details:

#

# https://cloudinit.readthedocs.io/

# https://netplan.io/reference

#

# Some additional examples are commented out below

version: 2

renderer: networkd

ethernets:

eth0:

dhcp4: true

optional: true

wifis:

wlan0:

dhcp4: no

addresses: [192.168.43.205/24]

gateway4: 192.168.43.1

nameservers:

addresses: [192.168.43.1,8.8.8.8,8.8.4.4]

access-points:

"alcatel POP 4 3a8a":

password: "mi0123456789"

- Démarrer l’AP concerné

- Win+R  puis cmd et tapez ipconfig

- Rechercher carte réseau sans fil

- Faire une recherche approfondie sur le réseau (dans mon cas 192.168.43.1 – 192.168.43.255) en utilisant de préférence freeipscanner (à telecharger) ou namp

Dans le cas d’adresse statique : ubuntu devra être l’adresse statique que vous avez mentionnée 192.168.43.205

(PARFOIS LE PREMIER DEMARRAGE NE MONTRE PAS LE RPI connecté au WIFI, enlever l’alimentation de rpi et redémarrez le rpi)

- Tester :

Pour la configuration dynamique

ping 192.168.43.124

Pour la configuration statique

ping 192.168.43.205

- Installer putty puis entrer l’adresse ip et accéder via ssh

Pour le cas de l’adressage statique : tapez 192.168.43.205

- Cliquez sur OK

- Tapez comme login : ubuntu et mdp : ubuntu puis renouvelez-en (imsicatcher ou ubuntupi) (putty se ferme automatiquement)

REMARQUES : Erreur lors de la connexion ssh

Veuillez attendre un peu et puis ré-utiliser putty

- Ré-entrer l’addresse IP via putty avec le nouveau mot de passe

- Tapez sudo su

Etape 2 : Installation Desktop xfce et tiger VNC

SUIVRE CE TUTORIEL : https://bytexd.com/how-to-install-configure-vnc-server-on-ubuntu/

rm -rf /var/lib/apt/lists/lock

sudo apt update

rm -rf /var/lib/dpkg/lock-frontend

rm -rf /var/lib/dpkg/lock

sudo apt-get install xfce4 xfce4-goodies

sudo apt-get install tigervnc-standalone-server

- Changer mot de passe (ubuntu) de vnc en utilisant  la commande:

vncserver

vncserver -kill :1

nano /root/.vnc/xstartup

#!/bin/sh

# Start up the standard system desktop

unset SESSION_MANAGER

unset DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS

/usr/bin/startxfce4

[ -x /etc/vnc/xstartup ] && exec /etc/vnc/xstartup

[ -r $HOME/.Xresources ] && xrdb $HOME/.Xresources

x-window-manager &

chmod  +x /root/.vnc/xstartup

vncserver -localhost no :1

- Telecharger puis installer vncviewer sous windows, puis tapez addresseip:1

Dans mons cas 192.168.43.124:1

Dans le cas d’adresse static : 192.168.43.205 :1

- Fermer VNCviewer

nano /etc/systemd/system/vncserver@.service

[Unit]

Description=Start TigerVNC server at startup

After=syslog.target network.target

[Service]

Type=forking

User=ubuntu

Group=ubuntu

WorkingDirectory=/home/ubuntu

PIDFile=/home/ubuntu/.vnc/%H:%i.pid

ExecStartPre=-/usr/bin/vncserver -kill :%i > /dev/null 2>&1

ExecStart=/usr/bin/vncserver -depth 24 -geometry 1280x800 -localhost :%i

ExecStop=/usr/bin/vncserver -kill :%i

[Install]

WantedBy=multi-user.target

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl enable vncserver@1.service

vncserver -kill :1

sudo systemctl enable vncserver@1.service

nano launch_desktop.sh

#! /bin/sh

vncserver -kill :1

vncserver -localhost no:1

chmod +x launch_desktop.sh

RESUME POUR OUVRIR UNE SESSION VNC :

- Tapez adresse ip via putty

- Tapez login et mdp

- sudo su

- bash launch_desktop.sh

- Lancer vncview

- Tapez addresse_ip :1

- Tapez mdp : ubuntu

Exercice 2 :  TP RPC

Installation des dependances

Essai de RPC pour hello world code predefine : https://github.com/riyazathali/RPC-HelloWorld

REPONSE

sudo apt install rpcbind

/etc/init.d/rpcbind start

sudo apt update

sudo apt install build-essential

sudo apt-get install manpages-dev

sudo apt install libc-dev-bin

apt install zip

- rpcgen devrait marcher correctement :

git clone https://github.com/riyazathali/RPC-HelloWorld

cd RPC-HelloWorld/

rpcgen -a -C hw.x

make -f Makefile.hw

sudo ./hw_server

tapez ctrl-shift T

sudo ./hw_client localhost

Exercice 3 : Entrainnement C,

3.1 -> Affichage Hello world

3.2 -> Affichage d’un variable ayant comme contenu 10

3.3 -> Afffichage de texte entrée comme paramètre en ligne de commande

3.4 -> Affichage de texte avec plusieurs arguments en ligne de commande

3.5 -> Déclaration d’un variable, saisie d’un nombre et affichage de ce nombre

3.6 -> Creation de fonction somme (entier)

3.7 -> Creation d’une fonction somme avec verification overflow

3.8 -> Creation de fonction somme de deux structures points en utilisant une passage par copie

3.9 -> passage par pointeur de la function somme

3.10 ->  Création d’une de la function somme C en utilisant une passage par pointeur

REPONSE 3.1

3.1 -> Affichage Hello world

mkdir TPC

cd TPC/

mousepad helloworld.c

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

void main(){

printf("hello world\n");

}

gcc -c helloworld.c

gcc -o helloworld helloworld.o

chmod +x helloworld

./helloworld

REPONSE 3.2

3.2 -> Affichage d’un variable ayant comme contenu 10

mousepad affichageVar.c

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

void main(){

int var = 10;

printf("le variable est donc %d \n", var);

}

gcc -c affichageVar.c

gcc -o affichageVar affichageVar.o

chmod +x affichageVar

./affichageVar

REPONSE 3.3

3.3 -> Afffichage de texte entrée comme paramètre en ligne de commande

La declaration de main deviant c.f https://stackoverflow.com/questions/3024197/what-does-int-argc-char-argv-mean :

int main (int argc, char *argv[]); //first declaration

int main (int argc, char **argv);  //RE-DECLARATION. Equivalent to the above declaration

- Le code final sera donc :

mousepad affichage.c

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

int main (int argc, char *argv[]){

if(argc == 1){

printf("pas de paramètre\n");

}

else if(argc == 2){

printf("le paramètre est %s \n", argv[1]);

} else {

printf("le nombre de paramètre est invalide \n");

}

}

gcc -o affichage affichage.o

gcc -c affichage.c

gcc -o affichage affichage.o

chmod +x affichage

Test après :

./affichage

./affichage test

./affichage "test is ok"

./affichage test is ok

REPONSE 3.4

3.4 -> Affichage de texte avec plusieurs arguments en ligne de commande

mousepad affichageMultiple.c

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

int main (int argc, char *argv[]){

int i = 0;

if(argc == 1){

printf("pas de paramè?tre\n");

}

else if(argc >= 2){

for(i = 1; i < argc ; i++){

printf("le paramè?tre numero %d est %s \n", i, argv[i]);

}

} else {

printf("le nombre de paramè?tre est invalide \n");

}

}

gcc -c affichageMultiple.c

gcc -o affichageMultiple affichageMultiple.o

chmod +x affichageMultiple

./ affichageMultiple

./affichageMultiple test

./affichage "test is ok"

./affichage test is ok

REPONSE 3.5

3.5 -> Déclaration d’un variable, saisie d’un nombre et affichage de ce nombre

mousepad saisie.c

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

void main(){

int var = 0;

printf("veuillez entrer un nombre entier\n");

scanf("%d", &var);

printf("vous avez entré? le nombre : %d \n", var);

}

gcc -c saisie.c

gcc -o saisie saisie.o

chmod +x saisie

./saisie

REPONSE 3.6

3.6 -> Creation de fonction somme (entier)

mousepad fonc_somme.c

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

int somme(int nb1, int nb2){

return nb1 + nb2;

}

void main(){

int nombre1;

int nombre2;

int resultat;

printf("Entrer un nombre\n");

scanf("%d", &nombre1);

printf("Entrer un autre nombre\n");

scanf("%d", &nombre2);

resultat = somme(nombre1, nombre2);

printf("la somme de %d et de %d est donc : %d\n", nombre1, nombre2, resultat);

}

gcc -c fonc_somme.c

gcc -o fonc_somme fonc_somme.o

chmod +x fonc_somme

./fonc_somme

REPONSE 3.7

3.7 -> Creation d’une fonction somme avec verification overflow

mousepad overf_somme.c

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

typedef struct result{

unsigned int resultat;

unsigned int errno;

}result;

result somme(unsigned int nb1, unsigned int nb2){

result rr;

rr.resultat = nb1 + nb2;

//obtenir maximal

unsigned int max = nb1;

if(nb2 > max){

max = nb2;

}

if(rr.resultat > max){

rr.errno = 0;

}else {

rr.errno = 1;

}

return rr;

}

void main(){

unsigned int nombre1;

unsigned int nombre2;

result r;

printf("Entrer un nombre\n");

scanf("%u", &nombre1);

printf("Entrer un autre nombre\n");

scanf("%u", &nombre2);

r = somme(nombre1, nombre2);

if (r.errno ==0){

printf("la somme de %d et de %d est donc : %d\n", nombre1, nombre2, r.resultat);

} else{

printf("erreur de la somme\n");

}

}

gcc -c overf_somme.c

gcc -o overf_somme overf_somme.o

chmod +x overf_somme

Le nombre maximal unsigned int est : 4294967295

Note bonus pour la verification overf_somme en utilisant int et non unsigned int ?

REPONSE 3.8 : cf. https://www.youtube.com/watch?v=cByXgJXaTB4

3.8 -> Creation d’une structure pour faire une function somme avec verification de overflow

mousepad somme_struct.c

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

typedef struct result{

unsigned int resultat;

unsigned int errno; //la fonction somme retourne -1 comme errno si c'est faux, retourne 1 sinon

}result;

typedef struct entree{

unsigned int nombre1;

unsigned int nombre2;

}entree;

// une addition possè?de un overflow quand la somme des deux nombre est infè?rieure au maximal des deux nombres dont la somme est à faire

result fonc_somme(entree e){

result r;

r.resultat  = e.nombre1 + e.nombre2;

//obtenir maximal entre e.nombre1 et e.nombre2

unsigned int max = e.nombre1;

if(e.nombre2 > e.nombre1){

max = e.nombre1;

}

if(r.resultat > max){

r.errno = 0;

}else{

r.errno = 1;

}

return r;

}

void main(){

unsigned int nb1;

unsigned int nb2;

printf("veuillez entrer un nombre \n");

scanf("%u", &nb1);

printf("veuillez entrer un autre nombre \n");

scanf("%u", &nb2);

entree t;

t.nombre1 = nb1;

t.nombre2 = nb2;

result rr = fonc_somme(t);

if( rr.errno ==  0){

printf("la somme de %u et de %u donne %u\n", t.nombre1, t.nombre2, rr.resultat);

}else{

printf("erreur de la somme\n");

}

}

gcc -c somme_struct.c

gcc -o somme_struct somme_struct.o

chmod +x somme_struct

./somme_struct

Le nombre maximal unsigned int est : 4294967295

- Note BONUS : Pour un code en C, non signé avec verification overflow ?

REPONSE 3.9

3.9 -> passage par pointeur de la function somme

mousepad pointeur_somme.c

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

void somme(int *result, int nb1, int nb2){

(*result) =  nb1 + nb2;

}

void main(){

int nombre1;

int nombre2;

int resultat = -1;

printf("Entrer un nombre\n");

scanf("%d", &nombre1);

printf("Entrer un autre nombre\n");

scanf("%d", &nombre2);

somme(&resultat, nombre1, nombre2);

printf("la somme de %d et de %d est donc : %d\n", nombre1, nombre2, resultat);

}

gcc -c pointeur_somme.c

gcc -o pointeur_somme pointeur_somme.o

chmod +x pointeur_somme

./pointeur_somme

REPONSE 3.10 :

3.10 ->  Création d’une de la function somme C en utilisant une passage par pointeur

mousepad somme_struct_pointeur.c

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

typedef struct info{

unsigned int resultat;

unsigned int errno; //la fonction somme retourne -1 comme errno si c'est faux, retourne 1 sinon

unsigned int nombre1;

unsigned int nombre2;

}info;

// une addition possè?de un overflow quand la somme des deux nombre est infè?rieure au maximal des deux nombres dont la somme est à? faire

void fonc_somme(info *i){

i->resultat  = i->nombre1 + i->nombre2;

//obtenir maximal entre i->nombre1 et i->nombre2

unsigned int max = i->nombre1;

if(i->nombre2 > i->nombre1){

max = i->nombre1;

}

if(i->resultat > max){

i->errno = 0;

}else{

i->errno = 1;

}

}

void main(){

unsigned int nb1;

unsigned int nb2;

printf("veuillez entrer un nombre \n");

scanf("%u", &nb1);

printf("veuillez entrer un autre nombre \n");

scanf("%u", &nb2);

info data;

data.nombre1 = nb1;

data.nombre2 = nb2;

fonc_somme(&data);

if(data.errno ==  0){

printf("la somme de %u et de %u donne %u\n", data.nombre1, data.nombre2, data.resultat);

}else{

printf("erreur de la somme\n");

}

}

gcc -c somme_struct_pointeur.c

gcc -c somme_struct_pointeur.c

gcc -o somme_struct_pointeur somme_struct_pointeur.o

chmod +x somme_struct_pointeur

./somme_struct

Le nombre maximal unsigned int est : 4294967295

TP RPC cf.  lecons :

mkdir RPC

cd RPC/

ls

mkdir somme

cd somme/

mousepad calcul.x

struct data {

unsigned int arg1;

unsigned int arg2;

};

typedef struct data data;

struct reponse {

unsigned int somme;

int errno;

};

typedef struct reponse reponse;

program CALCUL{

version VERSION_UN{

void CALCUL_NULL(void) = 0;

reponse CALCUL_ADDITION(data) = 1;

} = 1;

} = 0x20000001;

rpcgen -a calcul.x

ls

- rpcgen a généré des code c et Makefile pour nous

gcc -c calcul_xdr.c

gcc -c calcul_clnt.c

gcc -c calcul_svc.c

- En regardant dans le fichier  :

mousepad calcul_server.c

- Il faut modifier le code en implementant l’addition à faire au niveau de serveur en particulier dans la function calcul_addition_1_svc

#include "calcul.h"

void *

calcul_null_1_svc(void *argp, struct svc_req *rqstp)

{

static char* result;

/* Ne rien faire */

return((void*) &result);

}

reponse *

calcul_addition_1_svc(data *argp, struct svc_req *rqstp)

{

static reponse  result;

unsigned int max;

result.errno = 0; /* Pas d'erreur */

/* Prend le max */

max = argp->arg1 > argp->arg2 ? argp->arg1 : argp->arg2;

/* On additionne */

result.somme = argp->arg1 + argp->arg2;

/* Overflow ? */

if ( result.somme < max ) {

result.errno = 1;

}

return(&result);

}

gcc -c calcul_server.c

gcc -o server calcul_svc.o calcul_server.o calcul_xdr.o

./server &

rpcinfo -p

mkdir client

cp calcul.x client/

cd client

rpcgen -a calcul.x

ls

gcc -c calcul_xdr.c

gcc -c calcul_clnt.c

gcc -c calcul_svc.c

- Regardons d’abord le code calcul_client.c par :

mousepad calcul_client.c

- Changeons par le code adequate en particulier dans la fonction main tout en créant la function test_addition. Aprés modification, le code sera :

mousepad calcul_client.c

#include <limits.h>

#include "calcul.h"

CLIENT *clnt;

void

test_addition (uint param1, uint param2)

{

reponse  *resultat;

data  parametre;

/* 1. Preparer les arguments */

parametre.arg1 = param1;

parametre.arg2 = param2;

printf("Appel de la fonction CALCUL_ADDITION avec les parametres: %u et %u \n", parametre.arg1,parametre.arg2);

/* 2. Appel de la fonction distante */

resultat = calcul_addition_1 (&parametre, clnt);

if (resultat == (reponse *) NULL) {

clnt_perror (clnt, "call failed");

clnt_destroy (clnt);

exit(EXIT_FAILURE);

}

else if ( resultat->errno == 0 ) {

printf("Le resultat de l'addition est: %u \n\n",resultat->somme);

} else {

printf("La fonction distante ne peut faire l'addition a cause d'un overflow \n\n");

}

}

int

main (int argc, char *argv[])

{

char *host;

if (argc < 2) {

printf ("usage: %s server_host\n", argv[0]);

exit (1);

}

host = argv[1];

clnt = clnt_create (host, CALCUL, VERSION_UN, "udp");

if (clnt == NULL) {

clnt_pcreateerror (host);

exit (1);

}

test_addition ( UINT_MAX - 15, 10 );

test_addition ( UINT_MAX, 10 );

clnt_destroy (clnt);

exit(EXIT_SUCCESS);

}

gcc -c calcul_client.c

gcc -o client calcul_client.o calcul_clnt.o calcul_xdr.o

./client localhost

Exercice : Ecrire le code en C pour faire  une Valeure absolue distante

cd RPC

mkdir valeurabsolue

cd valeurabsolue

mousepad va.x

struct data {

int entree;

};

typedef struct data data;

struct reponse {

int sortie;

};

typedef struct reponse reponse;

program VA{

version VERSION_UN{

void VA_NULL(void) = 0;

reponse VA_abs(data) = 1;

} = 1;

} = 0x20000001;

rpcgen -a va.x

gcc -c va_xdr.c

gcc -c va_clnt.c

gcc -c va_svc.c

mousepad va_server.c

- Verifions d’abord le code par défaut

- Modifions le code de la function abs

mousepad va_server.c

/*

* This is sample code generated by rpcgen.

* These are only templates and you can use them

* as a guideline for developing your own functions.

*/

#include "va.h"

void *

va_null_1_svc(void *argp, struct svc_req *rqstp)

{

static char * result;

/*

* insert server code here

*/

return (void *) &result;

}

reponse *

va_abs_1_svc(data *argp, struct svc_req *rqstp)

{

static reponse  result;

/*

* insert server code here

*/

if(argp->entree >= 0)

result.sortie = argp->entree;

else{

result.sortie = -argp->entree;

}

return &result;

}

gcc -c va_server.c

gcc -o server va_svc.o va_server.o va_xdr.o

./server &

rpcinfo

mkdir client

cd client

cp ../va.x ../client/

rpcgen -a va.x

ls

gcc -c va_xdr.c

gcc -c va_clnt.c

gcc -c va_svc.c

mousepad va_client.c

- Le code initial dans va_client est:

- Modifions le code dans le main pour faire l’appel de Valeur absolue

mousepad va_client.c

/*

* This is sample code generated by rpcgen.

* These are only templates and you can use them

* as a guideline for developing your own functions.

*/

#include <limits.h>

#include "va.h"

CLIENT *clnt;

void test_va(int nombre){

reponse  *resultat;

data  parametre;

parametre.entree = nombre;

resultat = va_abs_1 (&parametre, clnt);

if (resultat == (reponse *) NULL) {

clnt_perror (clnt, "call failed");

clnt_destroy (clnt);

exit(EXIT_FAILURE);

}

else {

printf("la valeur de valeur %d est %d \n", parametre.entree, resultat->sortie);

}

}

int

main (int argc, char *argv[])

{

char *host;

if (argc < 2) {

printf ("usage: %s server_host\n", argv[0]);

exit (1);

}

host = argv[1];

/*adding code valeur absolue*/

clnt = clnt_create (host, VA, VERSION_UN, "udp");

if (clnt == NULL) {

clnt_pcreateerror (host);

exit (1);

}

test_va ( -15);

test_va ( 15 );

clnt_destroy (clnt);

exit (0);

}

gcc -o client va_client.o va_clnt.o va_xdr.o

./client localhost

EXERCICE

Faire un code C RPC permettant de factoriser un nombre en produit de deux nombres premiers

cd RPC

mkdir factorisation

mousepad factorisation.x

struct data {

int n;

};

typedef struct data data;

struct reponse {

int p;

int q;

int errno;

};

typedef struct reponse reponse;

program FACTORISATION{

version VERSION_UN{

void FACTORISATION_NULL(void) = 0;

reponse FACTORISATION_UN(data) = 1;

} = 1;

} = 0x20000001;

rpcgen -a factorisation.x

gcc -c factorisation_xdr.c

gcc -c factorisation_clnt.c

gcc -c factorisation_svc.c

mousepad factorisation_server.c

- Verifions d’abord le code par défaut

- Modifions le code de la function factorisation

mousepad factorisation_server.c

/*

* This is sample code generated by rpcgen.

* These are only templates and you can use them

* as a guideline for developing your own functions.

*/

#include "factorisation.h"

void *

factorisation_null_1_svc(void *argp, struct svc_req *rqstp)

{

static char * result;

/*

* insert server code here

*/

return (void *) &result;

}

/*

fonction pour verifier si nombre premier

*/

int est_premier(int nbr){

int i = 0;

if(nbr == 2){

return 1;

}

for(i=2; i < nbr-1; i++){

if(nbr%2 == 0){

return 0;

}

}

return 1;

}

reponse *

factorisation_un_1_svc(data *argp, struct svc_req *rqstp)

{

static reponse  result;

result.p = -1;

result.q = -1;

result.errno = 1;

int i = 0;

for(i = 2; i< argp->n; i++){

if(argp->n%i ==0){

int p = i;

int q = (argp->n)/i;

if((p*q == argp->n)&&(est_premier(p))&&(est_premier(q))){

result.p = p;

result.q = q;

result.errno = 0;

}

}

}

return &result;

}

gcc -c factorisation_server.c

gcc -o server factorisation_svc.o factorisation_server.o factorisation_xdr.o

./server &

rpcinfo

mkdir client

cd client

cp ../factorisation.x ../client/

rpcgen -a factorisation.x

ls

gcc -c factorisation_xdr.c

gcc -c factorisation_clnt.c

gcc -c factorisation_svc.c

mousepad factorisation_client.c

- Le code initial dans factorisation_client est:

- Modifions le code dans le main pour faire l’appel de la function factorisation

mousepad factorisation_client.c

/*

* This is sample code generated by rpcgen.

* These are only templates and you can use them

* as a guideline for developing your own functions.

*/

#include "factorisation.h"

CLIENT *clnt;

void test_factorisation(int nombre){

reponse  *resultat;

data  parametre;

parametre.n = nombre;

resultat = factorisation_un_1 (&parametre, clnt);

if (resultat == (reponse *) NULL) {

clnt_perror (clnt, "call failed");

clnt_destroy (clnt);

exit(EXIT_FAILURE);

}

else {

if(resultat->errno != 1){

printf("Donc %d = %d * %d \n", parametre.n, resultat->p, resultat->q);

}else{

printf("Erreur de factorisation\n");

}

}

}

int

main (int argc, char *argv[])

{

char *host;

if (argc < 2) {

printf ("usage: %s server_host\n", argv[0]);

exit (1);

}

host = argv[1];

clnt = clnt_create (host, FACTORISATION, VERSION_UN, "udp");

if (clnt == NULL) {

clnt_pcreateerror (host);

exit (1);

}

test_factorisation (77);

test_factorisation ( 21 );

test_factorisation ( 12 );

clnt_destroy (clnt);

exit (0);

}

gcc -c factorisation_client.c

gcc -o client factorisation_client.o factorisation_clnt.o factorisation_xdr.o

./client localhost

Remarques :

LES CODES DE C ET RPC SERONT DANS GITHUB :

- https://github.com/ImsicatcherBastienbaranoff/RPC

- https://github.com/ImsicatcherBastienbaranoff/TPC

EXERCICE SOCKET :

mkdir SOCKET

cd SOCKET/

git clone https://github.com/ImsicatcherBastienbaranoff/tpsocket

cd tpsocket

unzip client-server.zip

gcc -o tcpclient tcpclient.c

gcc -o tcpserver tcpserver.c

./tcpserver

Ctrl + shift + t

./tcpclient

Dans l’autre terminal :

Tapez hey :

Dans l’autre terminal :

Tapez : ok

Dans l’autre terminal :

POUR PLUS DE PRATIQUE ET COURS: VEUILLEZ FAIRE LA LECTURE DES DEUX CHAINES YOUTUBE:

- https://www.youtube.com/playlist?list=PLF7E20B552F65C51C

- https://www.youtube.com/playlist?list=PLOholRFa862SX9Ypgk3vsByrfMT_hMq-l

(LES SOCKETS SONT TRES UTILS POUR LES ATTAQUES FULL MITM EN RESEAU MOBILE)