Exercice 1 :  Installation des environnements

- Téléchargez ubuntu20.04 destiné pour raspberry  pi pour la suite des TP

- Téléchargez balena etcher pour insérer l’image dans une carte mémoire

- Enlever la carte puis réinsérer dans l’ordinateur pour configurer network-config (dynamique ou statique).

Pour le cas d’adressage dynamique : Installer dans l’ordinateur freeipscanner ou bien nmap (n’utiliser pas advanced ip scanner)

- Insérer carte mémoire et démarrez raspberry pi

- Configurer les mots des passes

- Installer

AVANT DE FAIRE L’EXERCICE : SUIVRE CE VIDEO :

https://www.youtube.com/watch?v=GVgMM_TFeOw

https://github.com/DavidUnboxed/Ubuntu-20.04-WiFi-RaspberyPi4B/blob/master/Files%20to%20Copy%20to%20SD%20Card/user-data

REPONSES :

Etape 1 : Installation de l’image ubuntu

SUIVRE CE VIDEO :

https://www.youtube.com/watch?v=GVgMM_TFeOw

https://github.com/DavidUnboxed/Ubuntu-20.04-WiFi-RaspberyPi4B/blob/master/Files%20to%20Copy%20to%20SD%20Card/user-data

Les versions des logiciels et des images sont très importantes, sinon l’installation ne se fait pas :

> Installer balena etcher

> Flasher l’image de ubuntu 64bit arm (ubuntu-20.04-preinstalled-server-arm64+raspi.img.xz) en utilisant balena etcher

- Cliquer sur flash

Ajouter la configuration network-config, enregistrer en tant que UTF-8 et UNIX-LF (avec notepad ++) dans :

- Encodage > UTF-8

- Edition > Convertir les sauts de ligne > unix LF

Choix de configuration : statique ou dynamique

- Configuration pour une adresse dynamique

# This file contains a netplan-compatible configuration which cloud-init

# will apply on first-boot. Please refer to the cloud-init documentation and

# the netplan reference for full details:

#

# https://cloudinit.readthedocs.io/

# https://netplan.io/reference

#

# Some additional examples are commented out below

version: 2

renderer: networkd

ethernets:

eth0:

dhcp4: true

optional: true

wifis:

wlan0:

dhcp4: true

optional: true

access-points:

"imsicatcher":

password: "imsicatcher"

Configuration pour le cas d’une adresse statique :

# This file contains a netplan-compatible configuration which cloud-init

# will apply on first-boot. Please refer to the cloud-init documentation and

# the netplan reference for full details:

#

# https://cloudinit.readthedocs.io/

# https://netplan.io/reference

#

# Some additional examples are commented out below

version: 2

renderer: networkd

ethernets:

eth0:

dhcp4: true

optional: true

wifis:

wlan0:

dhcp4: no

addresses: [192.168.43.205/24]

gateway4: 192.168.43.1

nameservers:

addresses: [192.168.43.1,8.8.8.8,8.8.4.4]

access-points:

"alcatel POP 4 3a8a":

password: "mi0123456789"

Lien :

https://drive.google.com/drive/folders/1izdP7fxxxae9nORYUSIOnE8xHGRxHeCQ

- Démarrer l’AP concerné

- Win+R  puis cmd et tapez ipconfig

- Rechercher carte réseau sans fil

- Faire une recherche approfondie sur le réseau (dans mon cas 192.168.43.1 – 192.168.43.255) en utilisant de préférence freeipscanner (à telecharger) ou namp

Dans le cas d’adresse statique : ubuntu devra être l’adresse statique que vous avez mentionnée 192.168.43.205

(PARFOIS LE PREMIER DEMARRAGE NE MONTRE PAS LE RPI connecté au WIFI, enlever l’alimentation de rpi et redémarrez le rpi)

- Tester :

Pour la configuration dynamique

ping 192.168.43.124

Pour la configuration statique

ping 192.168.43.205

- Installer putty puis entrer l’adresse ip et accéder via ssh

Pour le cas de l’adressage statique : tapez 192.168.43.205

- Cliquez sur OK

- Tapez comme login : ubuntu et mdp : ubuntu puis renouvelez-en (imsicatcher ou ubuntupi) (putty se ferme automatiquement)

REMARQUES : Erreur lors de la connexion ssh

Veuillez attendre un peu et puis ré-utiliser putty

- Ré-entrer l’addresse IP via putty avec le nouveau mot de passe

- Tapez sudo su

Etape 2 : Installation Desktop xfce et tiger VNC

SUIVRE CE TUTORIEL : https://bytexd.com/how-to-install-configure-vnc-server-on-ubuntu/

rm -rf /var/lib/apt/lists/lock

sudo apt update

rm -rf /var/lib/dpkg/lock-frontend

rm -rf /var/lib/dpkg/lock

sudo apt-get install xfce4 xfce4-goodies

sudo apt-get install tigervnc-standalone-server

- Changer mot de passe (ubuntu) de vnc en utilisant  la commande:

vncserver

vncserver -kill :1

nano /root/.vnc/xstartup

#!/bin/sh

# Start up the standard system desktop

unset SESSION_MANAGER

unset DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS

/usr/bin/startxfce4

[ -x /etc/vnc/xstartup ] && exec /etc/vnc/xstartup

[ -r $HOME/.Xresources ] && xrdb $HOME/.Xresources

x-window-manager &

chmod  +x /root/.vnc/xstartup

vncserver -localhost no :1

- Telecharger puis installer vncviewer sous windows, puis tapez addresseip:1

Dans mons cas 192.168.43.124:1

Dans le cas d’adresse static : 192.168.43.205 :1

- Fermer VNCviewer

nano /etc/systemd/system/vncserver@.service

[Unit]

Description=Start TigerVNC server at startup

After=syslog.target network.target

[Service]

Type=forking

User=ubuntu

Group=ubuntu

WorkingDirectory=/home/ubuntu

PIDFile=/home/ubuntu/.vnc/%H:%i.pid

ExecStartPre=-/usr/bin/vncserver -kill :%i > /dev/null 2>&1

ExecStart=/usr/bin/vncserver -depth 24 -geometry 1280x800 -localhost :%i

ExecStop=/usr/bin/vncserver -kill :%i

[Install]

WantedBy=multi-user.target

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl enable vncserver@1.service

vncserver -kill :1

sudo systemctl enable vncserver@1.service

nano launch_desktop.sh

#! /bin/sh

vncserver -kill :1

vncserver -localhost no:1

chmod +x launch_desktop.sh

RESUME POUR OUVRIR UNE SESSION VNC :

- Tapez adresse ip via putty

- Tapez login et mdp

- sudo su

- bash launch_desktop.sh

- Lancer vncview

- Tapez addresse_ip :1

- Tapez mdp : ubuntu

INSTALLATION KARLI BTS :

(commande en une seul ligne)

sudo apt-get install libboost-all-dev libusb-1.0-0-dev doxygen python3-docutils python3-mako python3-numpy python3-requests python3-ruamel.yaml python3-setuptools cmake build-essential

apt-get remove texinfo

mkdir /root/Desktop/karli

cd /root/Desktop/karli/

apt-get install alsa-base alsa-oss alsa-utils

apt-get install oss-compat

modprobe snd-pcm-oss

modprobe snd-mixer-oss

(commande en un seul ligne)

apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com 3B4FE6ACC0B21F32 40976EAF437D05B5

apt-get install gcc-9 g++-9 gcc-10 g++-10 git -y

mousepad /etc/apt/sources.list

- Ajouter à la fin :

# adding this one

deb http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports xenial main restricted universe multiverse

apt update

apt-get install gcc-4.9 g++-4.9 gcc-7 g++-7 -y

mousepad /etc/apt/sources.list

- changer à la fin  en :

# adding this one

# deb http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports xenial main restricted universe multiverse

apt update

(commande en un seul ligne)

apt-get install -y build-essential libusb-1.0-0-dev libsqlite3-dev libsctp-dev libgmp-dev libx11-6 libx11-dev flex libncurses5 libdbd-sqlite3 libdbi-dev libncurses5-dev libncursesw5 libpcsclite-dev zlib1g-dev libmpc3 lemon aptitude libtinfo-dev libtool shtool autoconf git-core pkg-config make libmpfr-dev libmpc-dev libtalloc-dev libfftw3-dev libgnutls28-dev libtool-bin libxml2-dev sofia-sip-bin libsofia-sip-ua-dev sofia-sip-bin libncursesw5-dev bison libgmp3-dev alsa-oss

(commande en un seul ligne)

update-alternatives --install /usr/bin/gcc gcc /usr/bin/gcc-4.9 49 --slave /usr/bin/g++ g++ /usr/bin/g++-4.9

(commande en un seul ligne)

update-alternatives --install /usr/bin/gcc gcc /usr/bin/gcc-7 70 --slave /usr/bin/g++ g++ /usr/bin/g++-7

(commande en un seul ligne)

update-alternatives --install /usr/bin/gcc gcc /usr/bin/gcc-9 90 --slave /usr/bin/g++ g++ /usr/bin/g++-9

(commande en un seul ligne)

update-alternatives --install /usr/bin/gcc gcc /usr/bin/gcc-10 100 --slave /usr/bin/g++ g++ /usr/bin/g++-10

mousepad /etc/apt/sources.list

Ajouter à la fin :

# adding this another one

deb http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic main restricted universe multiverse

apt update

apt-get install -y gcc-5 g++-5 libssl1.0-dev

(commande en un seul ligne)

update-alternatives --install /usr/bin/gcc gcc /usr/bin/gcc-5 50 --slave /usr/bin/g++ g++ /usr/bin/g++-5

mousepad /etc/apt/sources.list

changer à la fin  en :

# adding this another one

# deb http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic main restricted universe multiverse

apt  update

update-alternatives --set gcc /usr/bin/gcc-4.9

TOUS LES DEB SE TROUVENT DANS : /var/cache/apt/archives/

cd /root/Desktop/karli/

wget http://ftp.gnu.org/gnu/texinfo/texinfo-4.13.tar.gz

tar xvf texinfo-4.13.tar.gz

cd texinfo-4.13

./configure --build=aarch64-unknown-linux-gnu

make -j$(nproc)

make -j$(nproc) install

ldconfig

TELECHARGER GNU_ARM_FOR UBUNTU DANS:

https://drive.google.com/file/d/1xV3RLZg3Lm4m3UPd1nDfO_xEjIH2F5lQ/view?usp=share_link

cd ..

unzip gnuarm_for_ubuntu.zip

cd gnuarm

chmod +x gnu-arm-build.2.sh

bash gnu-arm-build.2.sh

BOIRE QUELQUES BIERRES PARCE QUE CA VA PRENDRE ENVION 5H :

make[1]: Leaving directory '/root/Desktop/karli/gnuarm/build/gcc-4.5.2'

Build complete! Add /root/Desktop/karli/gnuarm/install/bin to your PATH to make arm-elf-gcc and friends

accessible directly.

--------------------------------------------------------------------------

apt-get install zip

(commande en un seul ligne)

export PATH=$PATH:/root/Desktop/karli/gnuarm/install/bin

cd /root/Desktop/karli/

git clone https://github.com/osmocom/libosmocore

cd libosmocore

git checkout cf70aa0c40c574c32b832454f725cc37459c5d8d

cd ..

zip -r libosmocore.zip libosmocore/

cd libosmocore

autoreconf -i

./configure

make -j4

make install

ldconfig -i

apt-get install python2

sudo ln -s /usr/bin/python2 /usr/bin/python

cd /root/Desktop/karli/

git clone https://github.com/osmocom/osmocom-bb

cd osmocom-bb/

git checkout 4f677e6ba8434dab376495cd996d140548fa6e93

mousepad src/target/firmware/Makefile

*|					#uncomment CFLAGS += -DCONFIG_TX_ENABLE	|*

*|					#ctrl+o return ctrl+x

cd ..

zip -r osmocom-bb.zip osmocom-bb/

cd osmocom-bb/

cd src

make -j4

cd /root/Desktop/karli/

git clone https://github.com/osmocom/libosmo-dsp

cd libosmo-dsp

git checkout 551b9752bcd5d3d21bb2df0736b1801bda3d0d10

cd ..

zip -r libosmo-dsp.zip libosmo-dsp

cd /root/Desktop/karli/libosmo-dsp/

autoreconf -i

./configure

make -j4

make install

ldconfig -i

cd /root/Desktop/karli/

git clone https://github.com/osmocom/osmocom-bb trx

cd trx

git checkout jolly/testing

#git checkout 620fe497efa492feff4550e336cc3f8167715936

cd src

wget https://github.com/bbaranoff/telco_install_sh/raw/main/trx.highram.bin

(commande en un seul ligne)

sed -i -e  's/#CFLAGS += -DCONFIG_TX_ENABLE/CFLAGS += -DCONFIG_TX_ENABLE/g' target/firmware/Makefile

cd ../..

zip -r trx_for_ubuntu.zip trx/

cd trx/src

make -j4 HOST_layer23_CONFARGS=--enable-transceiver

apt-get install libortp-dev

apt-get install dahdi-source

# gcc gcc-arm-none-eabi

apt-get install libtool shtool automake dahdi-source libssl-dev sqlite3 libsqlite3-dev libsctp-dev libfftw3-dev libfftw3-3 autoconf libsctp-dev libgnutls28-dev libcurl4-gnutls-dev git-core pkg-config make doxygen libtalloc-dev libpcsclite-dev libusb-1.0-0-dev

cd /root/Desktop/karli/

git clone https://github.com/osmocom/osmocom-bb trx2

cd trx2

git checkout jolly/testing

#git checkout 620fe497efa492feff4550e336cc3f8167715936

cd src

wget https://github.com/bbaranoff/telco_install_sh/raw/main/trx.highram.bin

(commande en un seul ligne)

sed -i -e  's/#CFLAGS += -DCONFIG_TX_ENABLE/CFLAGS += -DCONFIG_TX_ENABLE/g' target/firmware/Makefile

cd ../..

zip -r trx2_for_ubuntu.zip trx2/

cd trx2/src

(commande en une seul ligne)

make -j4 HOST_layer23_CONFARGS=--enable-transceiver -e CROSS_TOOL_PREFIX=arm-none-eabi-

cd /root/Desktop/karli/

cd libosmo-abis

git checkout 39dffb6c29a8d78ba8527aa4ccc13f34d1c3b319

cd ..

zip -r libosmo-abis.zip libosmo-abis/

cd libosmo-abis

autoreconf -i

./configure

make -j4

make install && \

ldconfig && \

\

cd /root/Desktop/karli/

cd /home/debian/osmocom/libosmo-netif/

git checkout 09c71b04f5a8d82515d0d4d541b8368b585dbd31

autoreconf -i

./configure

make -j4

make install

ldconfig

cd /root/Desktop/karli/

cd /home/debian/osmocom/openbsc/openbsc/ && \

git checkout d2550da76f9974bb1957f74c5d3eb75fdae923d9

autoreconf -i && \

./configure && \

make -j4 && \

make install && \

ldconfig && \

\

cd /root/Desktop/karli/

cd /home/debian/osmocom/osmo-bts/ && \

git checkout 59e7773055335a12d749faf84d88a8ed9fa0f201 && \

autoreconf -i && \

./configure --enable-trx && \

make -j4 && \

make install && \

ldconfig && \

\